上海铁大通信板协议（防雷柜）

上位机服务端固定ip：192.168.1.88，端口：502

1.上电后，下位机请求连接，连接后，发送：

0x00, 0x07, 0x01, 0xff, 0xff, 0x04, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff，请求下发数据

2.上位机收到请求命令后下发配置命令：

端口，命令标示，数据长度高位，数据长度低位，配置数据

0X00,0XA1,0X2C,0X01，

CPU_INT08U PortNum;

CPU_INT08U PortType;

CPU_INT08U BautRate;

CPU_INT08U DataBit;

CPU_INT08U StopBit;

CPU_INT08U Parity;

CPU_INT08U MainProType;

CPU_INT08U SubProType;

CPU_INT08U FenjiNum;

CPU_INT08U QueryPeriod;//防雷柜通信板未启用该字段

CPU_INT08U SlaveModuelNum;

CPU_INT08U SlaveModuelAddress[32];

CPU_INT08U SlaveModuelType[32];

总共4个端口配置

其中，数据位含义如下

- PortType：端口类型，含义如下表1.1所示

表1.1

| 序号 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | 非标485道岔模块 |
| 2 | 0x02 | 非标485外电网模块 |
| 3 | 0x03 | CAN透传 |
| 4 | 0x04 | 普通串口类型 |
| 5 | 0x05 | 预留 |
| 6 | 0x06 | 空（关闭） |
| 7 | 0x07 | 非标485计轴（含曲线）端口 |
| 8 | 0x08 | 非标485直流3对线（含曲线）端口 |

- BautRate：波特率，注意：根据PortType类型不同时，具有不同的含义。

当PortType为1（道岔模块）、2（外电网）、4（普通串口类型）、7（非标485计轴模块）、8（非标485直流3对线端口）时， BautRate含义如下表1.2所示：

表1.2

| 序号 | 值 | 波特率含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | 9600 |
| 2 | 0x02 | 19200 |
| 3 | 0x03 | 38400 |
| 4 | 0x04 | 57600 |
| 5 | 0x05 | 115200 |
| 6 | 0x06 | 230400 |

当PortType为3（CAN透传）时，BautRate含义如下表1.3所示：

表1.3

| 序号 | 值 | CAN速率含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | 250k |
| 2 | 0x02 | 500k |
| 3 | 0x03 | 1000k |

2.2道岔模块较时命令：

命令：0X00,0XA3,0X04,0X00,SYSTEMTIME(4字节)

2.3软件复位命令：

命令：0X00,0XA2,0X00,0X00

2.4心跳命令：

命令：0X00,0XA5,0X00,0X00

3.数据上传协议

3.1标准Modbus串口轮轮询类型：

端口+主协议+子协议+0X00+分机号+2字节数据长度+4字节模块状态+数据(一个模块接一个模块)

道岔曲线类型：

端口+主协议+子协议+0X00+分机号+2字节数据长度+4字节模块状态+地址+曲线类型(1.A相，2.B相，3.C相,4.功率，5.直流)+4字节道岔操动时间+曲线数据包

3.2外电网模块：

实时值：

端口+主协议+子协议+0X00+分机号+2字节数据长度+4字节模块状态+实时值类型(0X01)+模块地址+外电网实时数据

曲线值：

端口+主协议+子协议+0X00+分机号+2字节数据长度+4字节模块状态+曲线类型(0X02)+模块地址+曲线数据

3.3智能防雷分线柜交流、4线直流和6线直流道岔协议

道岔表示实时数据帧：

端口+主协议+子协议+0X01+分机号+2字节数据长度+4字节模块状态+实时数据

道岔曲线数据帧：

端口+主协议+子协议+0X00+分机号+2字节数据长度+4字节模块状态+地址(如实际地址为4线制道岔，虚拟一个相邻地址为6线制道岔)+曲线类型(1.A相，2.B相，3.C相,4.功率，5.直流)+4字节道岔操动时间+曲线数据包

3.4城轨屏蔽门命令帧

（原）：00 a4 0d 00 38 00 00 00 02 01 d7 00 00 00 00 00 00

命令时间间隔默认50ms  可配

| 序号 | 内容 | 子内容 | 字节 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预留 | -- | 1 | 0x00 |
| 2 | 命令码 | -- | 1 | 0xA4 |
| 3 | 长度 | -- | 2 | 0x0D（序号4开始所有长度） |
| 4 | Data域 | 分机及帧 | 1 | 分机号<<3¦帧类型（对于命令帧 0） |
|  |  | ID域 | 1 | 00 |
|  |  | 预留 | 2 | 00 00 |
|  |  | DLC域 | 1 | DLC&0x0F 屏蔽门DLC：2 |
|  |  | Data | 8 | 01 d7 00 00 00 00 00 00（祥元屏蔽门） |

城轨屏蔽门回执帧（原）：03 08 01 00 03 0d 00 2b 07 00 00 08 00 05 d7 16 00 05 00 01

| 序号 | 内容 | 子内容 | 字节 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端口号 | -- | 1 |  |
| 2 | 主协议 | -- | 1 | 0x08 |
| 3 | 子协议 | -- | 1 | 0x01 |
| 4 | 预留 | -- | 1 | 0x00 |
| 5 | 分机号 | -- | 1 |  |
| 6 | 长度 | -- | 2 | 0d 00 |
| 7 | Data域 | 分机及帧 | 1 | 2b:模块ID<<3¦帧类型 |
|  |  | ID域 | 1 |  |
|  |  | 预留 | 2 | 00 00 |
|  |  | DLC域 | 1 |  |
|  |  | Data | 8 | 00 05 d7 16 00 05 00 01 |

帧类型   4：自主单帧    0：应答单帧   3：非结束多帧   2：结束帧

08 01 00 03 0d 00 1a 07 00 00 03 07 30 00 00 17 08 00 00

CAN数据批量上送（新增）上位机最大接收长度1M   上位机日志打印最大长度1KB

连接正常：固定1s上送                 下位机持续200ms未收到数据  主动上送缓存数据

| 序号 | 内容 | 子内容 | 字节 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端口号 |  | 1 |  |
| 2 | 主协议 |  | 1 | 0x21 |
| 3 | 子协议 |  | 1 | 0x01 |
| 4 | 预留 |  | 1 | 0x00 |
| 5 | 分机号 |  | 1 |  |
| 6 | 帧数 |  | 2 | 实际长度=帧数*13 |
| 7 | 帧1 Data域 | 分机及帧类型 | 1 | 2b:模块ID<<3¦帧类型 |
|  |  | ID域 | 1 |  |
|  |  | 预留 | 2 | 00 00 |
|  |  | DLC域 | 1 |  |
|  |  | Data | 8 | 00 05 d7 16 00 05 00 01 |
| … | … | … | … | … |
| n | 帧n Data域 | 分机及帧类型 | 1 | 2a:模块ID<<3¦帧类型 |
|  |  | ID域 | 1 |  |
|  |  | 预留 | 2 | 00 00 |
|  |  | DLC域 | 1 |  |
|  |  | Data | 8 | 07 30 00 00 17 08 00 00 |

3.5通信板日志（新增）

通信板主动上送上位机

| 序号 | 内容 | 字节 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端口号 | 1 |  |
| 2 | 主协议 | 1 | 0x50 |
| 3 | 子协议 | 1 | 0x01 |
| 4 | 预留 | 1 | 0x00 |
| 5 | 分机号 | 1 | 0xff |
| 6 | 长度 | 2 |  |
| 7 | 日志代码 | n | 01 02:启动，网络连接成功 |

日志代码：
* 1= 启动
* 2= 网络连接成功
* 3= 看门狗复位
* 4= 端口模块全故障

3.6计轴采集模块数据

1）基本信息

端口类型：0x07--非标485计轴（含曲线）端口

支持模块：WBTQ301JH-1B3计轴采集传感器

2）实时值格式

端口（1B）+主协议（1B）+子协议（1B）+ 0X01 + 分机号（1B）+ 2字节数据长度（2B）+ 4字节模块状态（4B）+数据(一个模块接一个模块)

3）曲线格式：

端口（1B）+主协议（1B）+子协议（1B）+ 0X09 + 分机号（1B）+ 2字节数据长度（2B）+ 4字节模块状态（4B）+ 曲线数据包。

其中，曲线数据包格式如下表1.4所示

表1.4

| 序号 | 名称 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备ID | 1 | 模块地址 |
| 2 | 通道号 | 1 | 曲线所属模块通道号（0，1，2） |
| 3 | 时间戳 | 4 | Unix时间戳 |
| 4 | 时间戳（毫秒） | 2 | 毫秒数 |
| 5 | 结束标志 | 1 | 1表示曲线采集结束 0表示未结束 |
| 6 | 当前包脉冲数 | 2 | 该曲线中包含的脉冲数量N |
| 7 | 脉冲1_点偏移 | 2 | 脉冲1的起始点偏移 |
| 8 | 脉冲1_包含点数 | 1 | 脉冲1中，包含的采集点数n |
| 9 | 脉冲1_采集值1 | 1 | 脉冲1中，采集点1 |
| 10 | 。。。。。。 | 。。。。。 | 。。。。。 |
| 11 | 脉冲1_采集值n | 1 | 脉冲1中，采集点n |
| 12 | 。。。。。。 | 。。。。。 | 。。。。。 |
| 13 | 脉冲N_点偏移 | 2 | 脉冲N的起始点偏移 |
| 14 | 脉冲N_包含点数 | 1 | 脉冲N中，包含的采集点数k |
| 15 | 脉冲N_采集值1 | 1 | 脉冲N中，采集点1 |
| 16 | 。。。。。。 | 。。。。。 | 。。。。。 |
| 17 | 脉冲1_采集值k | 1 | 脉冲N中，采集点k |

注：起始点偏移 = 该点相对曲线的Unix时间戳的偏移毫秒数 / 4

3.7直流3对线采集模块数据

1）基本信息

端口类型：0x08--非标485直流3对线（含曲线）端口

支持模块：WBTQ802JH-1B3直流电压电流采集传感器

WBTQ402JH-1B3站联电压电流采集传感器

2）实时值格式

端口（1B）+主协议（1B）+子协议（1B）+ 0X01 + 分机号（1B）+ 2字节数据长度（2B）+ 4字节模块状态（4B）+数据(一个模块接一个模块)

2）曲线格式：

端口（1B）+主协议（1B）+子协议（1B）+ 0X0A + 分机号（1B）+ 2字节数据长度（2B）+ 4字节模块状态（4B）+ 曲线数据包。

其中，曲线数据包格式如下表1.5所示

表1.5

| 序号 | 名称 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备ID | 1 | 模块地址 |
| 2 | 通道号 | 1 | 曲线所属模块通道号（0，1，2） |
| 3 | 时间戳 | 4 | Unix时间戳（曲线时间） |
| 4 | 曲线点数 | 2 | 该曲线中包含的点数N |
| 5 | 电压数据1 | 2 | X0.01V |
| 6 | 。。。。。。 | 。。。。。 | 。。。。。 |
| 7 | 电压数据N | 2 | X0.01V |

附录

1、板件对应模块类型，如下表1所示

表1

| 模块类型 | 采集板类型 |
| --- | --- |
| 1 | 移频发送综合板 |
| 2 | 移频接收综合板 |
| 3 | 移频电压发送、接收板（电缆侧） |
| 4 | 移频接收采集板-4路无小轨 |
| 5 | 道岔表示电压采集板（停止使用） |
| 6 | 25Hz轨道电路电压、相位采集板 |
| 7 | 50Hz交流轨道电压采集板 |
| 8 | 50Hz直流轨道电压采集板 |
| 9 | 模拟量接口板 |
| 10 | 开关量接口板 |
| 11 | 备用 |
| 16 | TC6YZⅡ-J移频综合采集器 |
| 17 | TC6V2FJ-DMH电码化电压采集传感器 |
| 18 | TC6V2FⅡ-J区间接收综合采集传感器 |
| 19 | TC6V2F-J区间接收综合采集传感器 |
| 20 | 交流道岔表示电压采集盒 |
| 21 | 直流道岔表示电压采集盒 |
| 22 | 25Hz轨道电路电压、相位采集盒 |
| 23 | 8路25Hz轨道电流监测模块 |
| 24 | 8路道岔电流监测模块 |
| 26 | 维博带谐波外电网监测模块（10版）注意通信板软件版本 维博高频外电网监测模块（20版） |
| 27 | 25Hz轨道电压相位采集盒带50Hz干扰 |
| 28 | 温度湿度采集模块 |
| 30 | 维博直流道岔采集模块 |
| 31 | 铁大直流道岔采集模块 |
| 32 | 维博交流道岔采集模块 |
| 33 | 外电网表头 |
| 34 | Can透传 |
| 35 | 场联模块 |
| 36 | 半自闭模块 |
| 50 | 信号机采集模块 |
| 51 | 25HZ轨道接收 |
| 52 | 道岔表示电压模块 |
| 53 | 25HZ轨道发送 |
| 54 | 6线3对模块采样场联站联 |
| 55 | 交流道岔曲线加表示电压 |
| 56 | 4线直流道岔加表示电压 |
| 57 | 6线直流道岔加表示电压 |
| 58 | CAN打包 |
| 71 | 信号机(高频) |
| 72 | 25HZ轨道接收(高频) |
| 73 | 25HZ轨道发送(高频) |
| 74 | 6线3对模块采样场联站联(高频) |
| 75 | 交流道岔曲线加表示电压(高频) |
| 76 | 4线直流道岔加表示电压(高频) |
| 77 | 6线直流道岔加表示电压(高频) |
| 80 | 计轴模块（带曲线） |
| 81 | 站台门模块（带曲线） |
| 82 | 直流3对线模块（带曲线） |